Требования к качественно-техническим характеристикам автомобиля самосвал для нужд ГУП РК «Вода Крыма».

1. Общая часть.

| № п/п | Наименование | Информация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к поставляемому товару | Товар должен соответствовать требованиям Раздела 2 и Раздела 3. Поставляемая техника (Далее - Товар) должна соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующие на территории РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. Автомобиль должен быть в технически исправном состоянии и не иметь кузовных повреждений; Должна быть пройдена предпродажная подготовка; Должен быть новым, ранее не эксплуатируемым и не должна быть произведена замена агрегатов и деталей кузова; Не должен был находиться под водой частично или полностью. Салон автомобиля не должен иметь повреждений. Поставляемый товар должен иметь комплект документации: инструкция на русском языке, эксплуатационная, техническая и методическая документация на русском языке. Поставляемый товар должен соответствовать действующим на момент поставки товара нормативно-правовым актам Российской Федерации Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находящимся в залоге, под арестом или другим обременением. На поставляемое ТС предоставляется гарантийный срок Производителя ТС и срок действия гарантии составляет не менее 24 месяцев или 100000 км. пробега. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента (даты) подписания акта приема-передачи Товара. |  |  |  |
|  | Код ОКПД2 | 29.10.41.113 Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т. |  |  |  |
|  | Количество товара | № поз. | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. |
|  |  |  | Автомобиль самосвал | 1 | шт. |
|  | Сроки, место и условия поставки товара | Поставка Товара от Поставщика к Заказчику осуществляется силами и за счёт Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта. Разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика. Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, 35 |  |  |  |

2. Качественно-технические характеристики товара

| № поз. | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара | Ед. изм. | Требуемое значение, установленное Заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобиль самосвал | Шасси |  |  |
|  |  | Год выпуска |  | Не ранее 2020 |
|  |  | Максимальная скорость | км/ч | Не менее 60 |
|  |  | Максимальный преодолеваемый подъем с полной нагрузкой | % | Не менее 25 |
|  |  | Грузоподъемность | т | Не менее 7 |
|  |  | Объем самосвальной платформы | м3 | Не менее 6 |
|  |  | Форма самосвальной платформы |  | Овального сечения |
|  |  | Угол подъёма самосвальной платформы | Градус | Не менее 50 |
|  |  | Противооткатные упоры | шт. | Не менее 2 |
|  |  | Количестве пассажирских мест | шт. | Не менее 2 |
|  |  | Двигатель |  |  |
|  |  | Экологический класс |  | Не ниже Евро-4 |
|  |  | Число цилиндров | шт. | Не более 8 |
|  |  | Рабочий объем | куб. см | Не более 12 000 |
|  |  | Мощность | л.с. | Не менее 240 |
|  |  | Крутящий момент | Н·м | Не менее 930 |

- Качественно-технические характеристики товара.

| № поз. | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара | Ед. изм. | Требуемое значение, установленное Заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобиль самосвал | Шасси |  |  |
|  |  | Тип транспортного средства |  | Самосвал |
|  |  | Исполнение кабины |  | Без спального места |
|  |  | Расположение кабины |  | Над двигателем, с высокой крышей |
|  |  | Колесная формула |  | 4х2 |
|  |  | Подвеска |  | Рессорная |
|  |  | Разгрузка |  | Задняя |
|  |  | Коробка отбора мощности (КОМ) |  | Наличие |
|  |  | Управление КОМ |  | Наличие |
|  |  | Межколесная блокировка |  | Наличие |
|  |  | Тент |  | Наличие |
|  |  | Системы автоматического вызова экстренных служб "ЭРА-Глонасс" |  | Наличие |
|  |  | Тахограф |  | Наличие |
|  |  | Двигатель |  |  |
|  |  | Тип ДВС |  | Дизельный с турбонаддувом и с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
|  |  | Охлаждение |  | Жидкостное |
|  |  | Коробка передач |  |  |
|  |  | Тип коробки передач (КП) |  | Механическая |
|  |  | Управление КП |  | Механическое, дистанционное |
|  |  | Сцепление |  | Привод гидравлический с пневмоусилителем |
|  |  | Тип сцепления |  | Однодисковое, диафрагменное, нажимного типа |
|  |  | Проблесковые маяки желтого цвета |  | Наличие |
|  |  | Прочее |  |  |
|  |  | Запасное колесо |  | Наличие |
|  |  | Утеплитель радиатора |  | Наличие |
|  |  | Инструмент (домкрат, баллонный ключ) |  | Наличие |
|  |  | Знак аварийной остановки |  | Наличие |
|  |  | Огнетушитель |  | Наличие |
|  |  | Аптечка |  | Наличие |
|  |  | Комплектация |  |  |
|  |  | ПТС, руководство по эксплуатации, сервисные книжки на шасси и оборудование |  | Наличие |