ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку Специальный автомобиль ГАЗ ГАЗель 2705 для поиска потерь на сетях водоснабжения

- Общие положения.

| № п/п | Наименование | Информация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к поставляемому товару | Товар должен соответствовать требованиям раздела 2 «Требования Заказчика к характеристикам товара, требующим предоставления конкретных показателей» и Раздела 3 «Требования Заказчика к характеристикам товара, не требующим предоставления конкретных показателей» данного технического задания. Поставляемая техника (далее - Товар) должна соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующие на территории РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. Автомобиль должен быть в технически исправном состоянии и не иметь кузовных повреждений; Должна быть пройдена предпродажная подготовка; Должен быть новым, ранее не эксплуатируемым и не должна быть произведена замена агрегатов и деталей кузова; Не должен был находиться под водой частично или полностью. Салон автомобиля не должен иметь повреждений. Поставляемый товар должен иметь комплект документации: инструкция на русском языке, эксплуатационная, техническая и методическая документация на русском языке. Поставляемый товар должен соответствовать действующим на момент поставки товара нормативно-правовым актам Российской Федерации Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находящимся в залоге, под арестом или другим обременением. Год выпуска должен быть не ранее 2022. На поставляемое ТС предоставляется гарантия качества Производителя ТС и срок действия гарантии составляет не менее 24 месяцев или не менее 100 000 км. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента (даты) подписания акта приема-передачи Товара. |  |  |  |
|  | Код ОКПД2 | 29.10.59.390 Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки |  |  |  |
|  | Количество товара | № поз. | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. |
|  |  |  | Специальный автомобиль ГАЗ ГАЗель 2705 для поиска потерь на сетях водоснабжения. | 1 | шт. |
|  | Сроки, место и условия поставки товара | Поставка Товара от Поставщика к Заказчику осуществляется силами и за счёт Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения контракта. Разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика. Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, 35 |  |  |  |

- Требования Заказчика к характеристикам товара, требующим предоставления конкретных показателей

| № поз. | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара, устанавливаемое Заказчиком | Ед. изм. | Требуемое значение, установленное Заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобиль мастерская | Исполнение транспортного средства |  | Фургон цельнометаллический |
|  |  | Назначение |  | Обследование канализационных труб, их состояния, поиска скрытых утечек и незаконных врезок в канализационные сети |
|  |  | Двигатель и шасси |  |  |
|  |  | Тип ДВС |  | Бензиновый |
|  |  | Тип трансмиссии |  | Механическая |
|  |  | Колесная формула |  | 4х4 |
|  |  | Ведущие колеса |  | Все |
|  |  | Рулевое управление с усилителем любого вида |  | Наличие |
|  |  | Тип кузова |  | Цельнометаллический |
|  |  | Дополнительные требования |  |  |
|  |  | Системы "ЭРА-Глонасс" |  | Наличие |
|  |  | Единичный комплект ЗИП (запчасти, инструмент и принадлежности) согласно комплектовочных ведомостей завода-изготовителя на базовое шасси |  | Наличие |
|  |  | Утепление кузова |  | Наличие |
|  |  | Отсек оператора и технический отсек |  |  |
|  |  | Мебель (включая стол оператора), адаптированная под специальное оборудование |  | Наличие |
|  |  | TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |  |
|  |  | Двигатель и шасси |  |  |
|  |  | Рабочий объем | куб. см | Не менее 2690 |
|  |  | Мощность | кВт | Не менее 78,5 |
|  |  | Дополнительные требования |  |  |
|  |  | Толщина утеплителя | мм | Не менее 10 |
|  |  | Габаритные размеры |  |  |
|  |  | Длина грузового отсека | мм | Не менее 1 900 |
|  |  | Ширина грузового отсека | мм | Не менее 1784 |
|  |  | Высота грузового отсека | мм | Не менее 1500 |
|  |  | Количество мест в водительском отсеке |  | Не менее 2 |
|  |  | Количество сидений в отсеке оператора |  | Не менее 2 |
|  |  | Ширина проема задних дверей | мм | Не менее 1560 |
|  |  | Ширина проема боковой сдвижной двери | мм | Не менее 930 |
|  |  | Комплект телеинспекционной системы на базе самоходного роботизированного транспортного модуля |  | для теледиагностического обследования трубопроводов диаметрами от 100 до 800 мм на длину до 200 м. |
|  |  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ |  |  |
|  |  | Минимальный диаметр обследуемых трубопроводов | мм | Не менее 100 |
|  |  | Максимальный диаметр обследуемых трубопроводов | мм | Не менее 800 |
|  |  | Максимальная протяженность обследуемого трубопровода | м | Не менее 200 |
|  |  | Транспортный роботизированный модуль |  |  |
|  |  | Возможность поворота/разворота на месте и в движении |  | Наличие |
|  |  | Плавно регулируемая скорость поворота/разворота на месте и в движении. |  | Наличие |
|  |  | Плавно регулируемая скорость движения |  | Наличие |
|  |  | Датчики определения продольного и поперечного уклонов |  | Наличие |
|  |  | Съемное механическое подъемное устройство для видеокамеры с расположенным на нем дополнительными не съёмными источниками освещения (для применения в трубах диаметром 600-800мм) |  | Наличие |
|  |  | Контроль герметичности и системы аварийного предупреждения с помощью встроенного датчика внутреннего давления. |  | Наличие |
|  |  | Комплект колес для обследования труб диаметром от 100 мм. |  | Наличие |
|  |  | Комплект колес для обследования труб диаметром от 150 мм. |  | Наличие |
|  |  | Комплект колес для обследования труб диаметром от 200 мм. |  | Наличие |
|  |  | Комплект профилированных колес для обследования труб диаметром от 250 м |  | Наличие |
|  |  | В качестве расширителя колеи для использования колес от 150 мм, от 200 мм и от 250 мм используются колеса предыдущего радиуса - т.е. колеса от 150 мм присоединяются поверх колес, предназначенных от 100 мм. |  | Наличие |
|  |  | Минимальный диаметр обследуемых трубопроводов | мм | Не менее 100 |
|  |  | Максимальный диаметр обследуемых трубопроводов | мм | Не менее 800 |
|  |  | Степень пыле-влагозащиты транспортного модуля |  | IP68 |
|  |  | Выдерживаемое давление (водонепроницаемость) транспортного модуля |  | Не менее 10 м водяного столба |
|  |  | Набор инструмента для сборки / разборки робота |  | Наличие |
|  |  | Масса транспортного модуля (с колесами для труб диаметром от 200 мм, без дополнительных грузов) | кг | Не более 10,0 |
|  |  | Длинна транспортного модуля с установленной видеокамерой | мм | Не более 470 |
|  |  | Ширина транспортного модуля с колесами от 100 мм | мм | Не более 95 |
|  |  | Высота транспортного модуля с колесами от 100 мм и без подъёмника для видеокамеры | мм | Не более 75 |
|  |  | Видеокамера поворотно-наклонная для транспортного роботизированного модуля |  |  |
|  |  | Минимальный диаметр обследуемого трубопровода | мм | Не менее 90 |
|  |  | Максимальный диаметр обследуемого трубопровода | мм | Не менее 800 |
|  |  | Диаметр видеокамеры | мм | Не более 60 |
|  |  | Тип изображения |  | Цветное |
|  |  | Оснащенная объективом головка видеокамеры должна иметь наклонный механизм с углом наклона (углом качения) |  | Не менее +/- 115° |
|  |  | Угол обзора видеокамеры |  | Не менее 60° |
|  |  | Видеокамера должна иметь угол вращения вокруг своей оси |  | 360° (бесконечный угол вращения) |
|  |  | Освещение должно осуществляться с помощью встроенных в видеокамеру регулируемых белых светодиодов высокой мощности в количестве: | шт. | Не менее 20 |
|  |  | Светочувствительность | люкс | Не менее 0,01 |
|  |  | Разрешение видеокамеры |  | Не менее 976×592 |
|  |  | Фокусировка |  | Ручная и автоматическая |
|  |  | Диапазон фокусировки |  | От 1 см до бесконечности |
|  |  | Контроль герметичности и системы аварийного предупреждения с помощью встроенного датчика внутреннего давления. |  | Наличие |
|  |  | Автоматический возврат изображения в «нулевое» положение |  | Наличие |
|  |  | Степень пыле-влагозащиты видеокамеры |  | IP68 |
|  |  | Водонепроницаемость |  | Не менее 10 м водяного столба |
|  |  | Видеокамера должна быть изготовлена из ударопрочных материалов |  | Наличие |
|  |  | Масса видеокамеры | кг | Не более 1,4 |
|  |  | Диапазон фокусировки |  | От 1 см до бесконечности |
|  |  | Пост управления |  |  |
|  |  | Должен быть компактным для удобного перемещения и эксплуатации в качестве переносного Поста управления |  | Наличие |
|  |  | Так-же должен иметь возможность и стационарной установки в автомобиль-лабораторию. |  | Наличие |
|  |  | Должен находиться в специальном транспортировочном кожухе в виде чемодана. |  | Наличие |
|  |  | Степень пыле и влагозащиты |  | IP43 |
|  |  | ЖК монитор вывода данных должен быть встроен в крышку поста управления. |  | Наличие |
|  |  | ЖК монитор вывода данных должен быть сенсорный, цветной |  | Наличие |
|  |  | ЖК монитор вывода данных должен быть диагональю |  | Не менее 12” |
|  |  | Тип матрицы ЖК монитора вывода данных |  | IPS |
|  |  | Встроенные ЖК монитор вывода данных должен иметь разрешение |  | Не менее 1024×768 точек |
|  |  | Пост управления должен базироваться на миниатюрном персональном, переносном компьютере с предустановленной операционной системой семейства Windows 10 |  | Наличие |
|  |  | Внутренний носитель информации для записи данных – SSD, объёмом | Гб | Не менее 250 |
|  |  | Объём оперативной памяти | Гб | Не менее 8 |
|  |  | Записываемое видео должно иметь возможность просмотра с использованием стандартных кодеков и проигрывателей без применения специализированного программного обеспечения |  | Наличие |
|  |  | Пост управления должен контролировать и управлять всеми функциями робота и видеокамеры. |  | Наличие |
|  |  | Должны присутствовать разъёмы USB |  | Не менее двух |
|  |  | Должны присутствовать разъёмы HDMI |  | Наличие |
|  |  | Возможность установки пометок на видео (адреса объекта) |  | Наличие |
|  |  | Отображения пройденного пути, даты и времени на видео |  | Наличие |
|  |  | При падении внутреннего давления должен поступать оптический сигнал на дисплей в посте управления. |  | Наличие |
|  |  | Масса | кг | Не более 10 |
|  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ) Поста управления | мм. | Не более 460x430x160 |
|  |  | Пост управления должен быть снабжен дистанционными (беспроводными) клавиатурой и «мышкой» |  | Наличие |
|  |  | Пост управления должен быть снабжен дистанционным (беспроводным) пультом управления роботизированной системой |  | Наличие |
|  |  | Дистанционный пуль управления должен быть снабжен двумя джойстиками для управления основными функциями транспортного модуля и видеокамеры |  | Наличие |
|  |  | Джойстики должны быть размера подходящего для удобного управления рукой в рабочих рукавицах |  | Наличие |
|  |  | Дистанционный пуль управления должен быть снабжен клавишами: - переключения видеосигнала между передней видеокамерой и видеокамерой заднего обзора; - управлением электрическим подъёмником для видеокамеры; - управлением прожекторами освещения видеокамеры; - управлением скоростью передвижения транспортного модуля; - управлением увеличением видеокамеры. |  | Наличие |
|  |  | Габаритные размеры (ДхШ) дистанционного пульта управления | мм. | Не более 250x135 |
|  |  | Программное обеспечение (ПО) |  |  |
|  |  | Специальный пакет ПО установленный в пост управления для обследования трубопроводных сетей всех типов (например: ливнестоков, водопроводов, сливных трубопроводов, газовых трубопроводов и т.п.). |  | Наличие |
|  |  | ПО должно уметь полностью контролировать и получать подробную сервисную информацию по всем подключенным к системе модулям. |  | Наличие |
|  |  | Отображения пройденного пути, даты и времени на записанном видео |  | Наличие |
|  |  | ПО должно позволять: - записывать видео в формате AVI/MPEG4; - добавлять текстовые комментарии к видео, отображаемые в записанном видео; - делать фотографии в формате JPG; - создавать проекты с описанием объектов исследования, типом повреждений, графическим рисунком обследуемого участка; - каталогизировать записываемый материал и создаваемые проекты; - строить отчеты с подробными графиками по уклону трубопровода на обследуемом участке. |  | Наличие |
|  |  | Программное обеспечение установленное на Посте управления для управления роботизированной телеинспекционной системой и сама роботизированная телеинспекционная система (Пост управления, Кабельный барабан, Видеокамеры, Робот) должны быть изготовлены одним производителем. |  | Наличие |
|  |  | Автоматизированный кабельный барабан |  |  |
|  |  | Должен быть компактным и мобильным для удобного перемещения иметь колёса и транспортировочную ручку. |  | Наличие |
|  |  | Так-же должен иметь возможность стационарной установки в автомобиль-лабораторию. |  | Наличие |
|  |  | Длина видеокабеля | м | Не менее 200 |
|  |  | Диаметр видеокабеля | мм | Не менее 8 |
|  |  | Рекомендуемый радиус изгиба видеокабеля | мм | Не менее 90 |
|  |  | Измерение длины смотанного/размотанного видеокабеля |  | Наличие |
|  |  | Намотка и смотка видеокабеля автоматическая – при помощи привода от электро-двигателя. |  | Наличие |
|  |  | Кабельная направляющая для «правильной» намотки видеокабеля |  | Наличие |
|  |  | Аварийный выключатель работы системы |  | Наличие |
|  |  | Длина сигнального кабеля соединяющего кабельный барабан с постом управления | м | Не менее 5 |
|  |  | Функция счетчика смотанного/размотанного видеокабеля с индикацией в посте управления |  | Наличие |
|  |  | Степень пыле-влагозащиты |  | IP54 |
|  |  | Масса с видеокабелем | кг | Не более 60 |
|  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | Не более 710x3600x680 |
|  |  | Аксессуары |  |  |
|  |  | Ручной пневматический насос с манометром для заполнения системы воздухом в целях защиты модулей от проникновения влаги и пыли |  | Наличие |
|  |  | Устройство для защиты кабеля от истирания о нижний край колодца |  | Наличие |
|  |  | Раздвижное устройство для защиты кабеля от истирания о верхний край колодца |  | Наличие |
|  |  | Проталкиваемая телеинспекционная система |  |  |
|  |  | Функциональные особенности |  |  |
|  |  | Диаметры обследуемых трубопроводов | мм | От 43 до 450 |
|  |  | Максимальная протяженность обследуемого трубопровода | м | Не менее 120 |
|  |  | Пост управления |  |  |
|  |  | Монитор должен быть с солнцезащитной выдвижной шторкой |  |  |
|  |  | Штатное рабочее место должно находиться сверху на кабельном барабане. |  | Наличие |
|  |  | Пост должен иметь фиксирующее (надежное) быстросъемное крепление к кабельному барабану |  | Наличие |
|  |  | Пост должен иметь возможность отсоединения от кабельного барабана. |  | Наличие |
|  |  | Должен уметь записывать/хранить/воспроизводить фото и видео+аудио. |  | Наличие |
|  |  | Запись должна осуществляться на карту памяти SD-card. |  | Наличие |
|  |  | Монитор должен быть с солнцезащитной выдвижной шторкой |  | Наличие |
|  |  | Должен иметь возможность наложения аудио (речевых) комментариев на видеоизображение. |  | Наличие |
|  |  | Должен иметь возможность наложения текстовых комментариев на видеоизображение с помощью физической клавиатуры |  | Наличие |
|  |  | Должен иметь защищенные от влаги и пыли кнопки управления. |  | Наличие |
|  |  | Должен оснащаться адаптером-удленителем для подключения от автомобильной электросети 12 В и сетевым кабелем с адаптером для подключения к розетке 220 В. |  | Наличие |
|  |  | Должен быть оснащен встроенной аккумуляторной батареей для обеспечения автономной, бесперебойной работы телеинспекционной установки не менее 5-ти часов. С возможностью последующей подзарядки аккумуляторных батарей от сети 220 В и от бортовой сети автомобиля 12 В с помощью переходника (через прикуриватель). |  | Наличие |
|  |  | Должен отображать на дисплее такие показатели как: |  | - текущую дату и время - информацию от счетчика метража смотанного/размотанного видеокабеля (в метрах). |
|  |  | Должен уметь записывать видео в режимах с разрешением |  | - 720р - 1080р |
|  |  | Степень пыле-влагозащиты |  | Не ниже IP55 |
|  |  | Диагональ монитора | дюйм | Не менее 7 |
|  |  | Кабельный барабан |  |  |
|  |  | Должен иметь счетчик метров смотки/намотки видеокабеля с выведением данных на мониторе и записанном видео. |  | Наличие |
|  |  | Рама кабельного барабана должна быть выполнена из нержавеющей стали. |  | Наличие |
|  |  | Должен быть оснащен тормозным механизмом (тормозом) для фиксации вращения барабана при транспортировке. |  | Наличие |
|  |  | Кабельный барабан должен иметь колеса для удобной транспортировки |  | Наличие |
|  |  | Диаметр проталкиваемого видеокабеля | мм | Не более 9,8 |
|  |  | Должен быть оснащен проталкиваемым видеокабелем длиной: | м | Не менее 120 |
|  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | Не более 730 х 375 х 780 мм |
|  |  | Вес | кг | Не более 25 |
|  |  | Видеокамера |  |  |
|  |  | Видеокамера должна быть изготовлена из нержавеющей стали, устойчивой к внешнему воздействию и агрессивным средам. |  | Наличие |
|  |  | Должна иметь быстросъемное соединение (головка видеокамеры должна быть сменной) |  | Наличие |
|  |  | Должна быть оснащена функцией постоянного «неперевернутого» изображения. |  | Наличие |
|  |  | Диаметр видеокамеры | мм | Не более 38 |
|  |  | Длина видеокамеры | мм | Не более 86 |
|  |  | Минимальный диаметр обследуемого трубопровода: | мм | От 43 |
|  |  | Должна быть оснащена датчиком определения местоположения видеокамеры |  | На частоте 512 Гц |
|  |  | Возможность выдерживать давление | бар | Не менее 2 |
|  |  | Должна быть оснащена контрастной светодиодной подсветкой, выполненной из сверх-ярких светодиодов с высокой светоотдачей. Количество светодиодов должно быть: | шт | Не менее 12 |
|  |  | Угол обзора | ° | Не менее 120 |
|  |  | Разрешение: | ТВ-линий | Не менее 480 |
|  |  | Степень пыле-влагозащиты |  | Не менее IP68 |
|  |  | Дополнительные принадлежности |  |  |
|  |  | Должна оснащаться центратором для видеокамеры для труб диаметром от 75 мм. |  | Наличие |
|  |  | Должна оснащаться регулируемым центратором для видеокамеры для труб диаметром от 150 мм. |  | Наличие |
|  |  | Лабораторное оборудование |  |  |
|  |  | Феррамагнитный люко-и металлоискатель |  | Автономный прибор для быстрого, удобного и безопасного определения местонахождения металлических люков, предметов из черных металлов, находящихся под слоем земли, асфальта, бетона, снега, льда и т.п. |
|  |  | Локатор: |  | 1 шт |
|  |  | Материал трубки датчика |  | карбон |
|  |  | Тип конструкции корпуса |  | литой |
|  |  | Материал корпуса |  | ударопрочный ABS |
|  |  | Монитор |  | ЖК-дисплей |
|  |  | Разрешение |  | 128x64 точки |
|  |  | Акустическая индикация максимальной напряженности поля |  | Наличие |
|  |  | Индикация: |  |  |
|  |  | - Сигнал 50 Гц |  | Наличие |
|  |  | - уровень чувствительности |  | Наличие |
|  |  | - уровень звука |  | Наличие |
|  |  | - меню подсветки |  | Наличие |
|  |  | - уровень сигнала в виде штрих-кода и числового значения |  | Наличие |
|  |  | Функция «CAL» для затухания мешающих объектов |  | Наличие |
|  |  | Предупреждающий сигнал в случае токоведущих проводов |  | Наличие |
|  |  | Все настройки меню должны быть регулируемыми во время работы одной рукой |  | Наличие |
|  |  | TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |  |
|  |  | Максимальная глубина обнаружения: | М. | Не менее 2,5 |
|  |  | Длина | М. | Не более 1,1 |
|  |  | Максимальный вес (включая батареи): | Кг. | Не более 0,9 |
|  |  | Защита |  | Не менее чем IP64 для корпуса, IP68 для карбонатной трубки |
|  |  | Диапазон рабочих температур: | °C | Не уже -20… 50 |
|  |  | Питание от батарей |  | 4xAA |
|  |  | Время работы при нормальных условиях эксплуатации | Ч. | Не менее 50 |
|  |  | Корреляционный течеискатель в комплекте с ноутбуком |  | Применяется для предварительной локализации утечки в трубопроводах, корреляции, точного определения места утечки |
|  |  | Полоса частот микрофонов | кГц | Не уже 0 … 5 |
|  |  | Подавление помех |  | Наличие |
|  |  | Автоматический выбор оптимального фильтра частот |  | Наличие |
|  |  | Контроль громкости |  | Наличие |
|  |  | Запоминание значений |  | Наличие |
|  |  | Параметры ввода: |  |  |
|  |  | С помощью клавиатуры |  | Наличие |
|  |  | Сенсорный ввод |  | Наличие |
|  |  | Материалы |  | Сталь, чугун, дуктильный чугун, асбестцемент, ПВХ, ПЭ, свинец, медь |
|  |  | Блок корреляции: |  |  |
|  |  | Корреляция |  | Двунаправленный согласованный корреляционный анализ преобразование Фурье; Когерентность функция защиты измерений от посторонних шумов Функция защиты слуха оператора при работе в наушниках |
|  |  | Функция самопроверки. |  | При включении коррелятор автоматически проверяет заряд батарей, принимаемый сигнал и т.д. |
|  |  | Возможность прослушивания звукового сигнала |  | Встроенный динамик и наушники, обязательное переключение сигнала между датчиками |
|  |  | Питание |  | От аккумуляторов и от автомобильной сети |
|  |  | Опционально |  | Частоты для приема данных от Логгеров |
|  |  | Защита при перевозке |  | Чемодан из ABS-пластика. |
|  |  | TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |  |
|  |  | Амплитуда | бит | Не менее 48 |
|  |  | Разрешение корреляции | пункт | Не менее чем 50.000 |
|  |  | Точность (на 100м дистанции) | см | Не менее 5 |
|  |  | Запоминающее устройство: | замеров | Не менее 10000 замеров |
|  |  | Длительность работы при непрерывном использовании | ч | Не менее 11 |
|  |  | Температурный режим работы | °С | Не уже -15 … +55 |
|  |  | Внешний измерительный блок: |  | Не менее 2 шт |
|  |  | Дисплей: |  | Отображение текущего уровня шума Наличие Отображение минимального уровня шума в процессе измерения (течь, шум) Наличие Состояние батареи блока Наличие Состояние зарядки АКБ Наличие Переключаемые пять частотных фильтров Наличие Ручная и автоматическая амплификация Наличие Автоматическая фоновая подсветка Наличие |
|  |  | Частота радиоканала | МГц | Не уже 433 … 434,79 |
|  |  | Производительность с БТЗ сертификатом | МВт | Не менее 500 |
|  |  | Длительность работы при постоянном использовании и полностью заряженном аккумуляторе. | ч | Не менее 9 -11 Ч, Передатчик выключается автоматически после 60 минут использования, если никакая кнопка не была нажата. |
|  |  | Настраевымые частотные фильтры | Шт. | Не менее 5 |
|  |  | Температурный режим работы | °С | Не уже -20°С … +55 |
|  |  | Степень защиты |  | Не менее IP65 |
|  |  | Размеры: (ДxШxГ) мм |  | Не более 200 x не более 65 x не более 165 |
|  |  | Вес | кг | Не более 2,5 |
|  |  | Сенсоры: |  | Стандартно магнитные |
|  |  | Магнитные датчики |  | 2штуки. Водонепроницаемые виброзащещенные.1 - 12,000Hz |
|  |  | Чувствительность |  | Не менее 0,33 В/g |
|  |  | Класс защиты |  | Водонепроницаемость не менее IP 68 |
|  |  | Акустический течеискатель |  | Акустическое обнаружение утечек (объем, интеллектуальное, долговременное измерение), обнаружение следовых газов и поиск труб (опционально с дополнительным оборудованием) |
|  |  | Отображение уровней в виде гистограмм |  | Наличие |
|  |  | Отображение спектра частот |  | Наличие |
|  |  | Пирамидальный режим |  | Наличие |
|  |  | Режим длительного измерения |  | Наличие |
|  |  | Отображение в режиме реального времени |  | Наличие |
|  |  | Отображение уровня заряда батареи |  | Наличие |
|  |  | Отображение уровня громкости установленного диапазона фильтрации |  | Наличие |
|  |  | Сохранение данных измерений |  | Наличие |
|  |  | Аналоговый фильтр Чебишева |  |  |
|  |  | Крутизна 48 dB / октаву |  | Наличие |
|  |  | 256 произвольных аналоговых и цифровых уровней |  | Наличие |
|  |  | Усиление |  |  |
|  |  | Ручное > 60.000-кратное; |  | Наличие |
|  |  | Автоматическое: автоматическое отключение при резких громких звуках (защита слуха) |  | Наличие |
|  |  | Кратное увеличение частоты для поднятия уровня слышимости особо низких частот |  |  |
|  |  | Блок обработки сигналов |  |  |
|  |  | Корпус |  | Алюминиевый с порошковой окраской |
|  |  | Водонепроницаемые разъемы для подключения геофона и ручного зонда |  | Наличие |
|  |  | Питание |  | 4 х LR14C 1,5 В или аккумуляторы |
|  |  | Управление |  |  |
|  |  | Сенсорный экран |  | Наличие |
|  |  | Активная помощь |  | Наличие |
|  |  | Наземный микрофон (геофон): |  |  |
|  |  | Защита от ветра |  | Наличие |
|  |  | Акустически экранированная защита от помех |  | Наличие |
|  |  | Дополнительные принадлежности: |  |  |
|  |  | Тренога |  | 1 шт |
|  |  | Наушники |  | 1 шт |
|  |  | Измерительный щуп - “тестштаб” |  | 1 шт |
|  |  | Зарядное устройство |  | 1 шт |
|  |  | Инструкция по эксплуатации |  | 1 шт |
|  |  | TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |  |
|  |  | Отображение результатов последних замеров | шт | Не менее 5 |
|  |  | Аналоговый фильтр Чебишева |  |  |
|  |  | Верхнее значение системы фильтрации шумов | Гц | Не более 40 |
|  |  | Усиление |  |  |
|  |  | Частотный диапазон обработки сигналов при помощи малошумящих предусилителей с автоматической регулировкой усиления | Гц | Не уже 5 … 5000 |
|  |  | Усиление при условии низкого коэффициента шума | дБ | Не менее 120 |
|  |  | Блок обработки сигналов |  |  |
|  |  | Длительность работы | ч | Не менее 20 |
|  |  | Размер (ДхШхВ) | мм | Не менее 210 х не менее 120 х не менее 105 |
|  |  | Температурный режим работы | °С | Не уже -20 … +55 |
|  |  | Температурный режим хранения | °С | Не уже -25 … +65 |
|  |  | Управление |  |  |
|  |  | Кнопки | шт | Не менее 2 |
|  |  | Роликовые регуляторы | шт | Не менее 2 |
|  |  | Наземный микрофон (геофон): |  |  |
|  |  | Чувствительность | пКл/гр | Не менее 1.000 |
|  |  | Степень защиты |  | не менее IP 54 |
|  |  | Температурный режим работы | °С | Не уже -5 … +55 |
|  |  | Температурный режим хранения | °С | Не уже -20 … +60 |
|  |  | Размер (ДхШхВ) | мм | не менее Ø150 x 150 |
|  |  | Вес (обусловлен условиями эксплуатации и вариантами установки на водопроводные сети имеющие повышенный износ) | кг | Не уже 2,3 … 2,5 |
|  |  | Дренажный насос |  | Предназначен для откачивания сточной, загрязненной воды из колодцев, резервуаров или затопленных помещений |
|  |  | Механизм насоса |  | Центробежный |
|  |  | Датчик сухого хода |  | Наличие |
|  |  | Потребляемая мощность | кВт | Не более 11 |
|  |  | Производительность | л/мин | Не менее 250 |
|  |  | Пропускная способность | м³/ч | Не менее 15 |
|  |  | Максимальная глубина забора воды | м | Не менее 5 |
|  |  | Подъем воды | м | Не менее 10 |
|  |  | Вес | кг | Не более 7 |
|  |  | Комплектация: |  |  |
|  |  | Погружной насос |  | 1 шт |
|  |  | Сетевой кабель 10м |  | 1 шт |
|  |  | Шланг Ø 50ммх20м |  | 1 шт |
|  |  | Дополнительно: |  |  |
|  |  | Гарантия на оборудование |  | 12 месяцев с момента поставки |
|  |  | Поставщик оборудования должен поставить в комплекте с оборудованием рабочую документацию |  | Руководство по эксплуатации (на русском языке) |
|  |  | Обязательное наличие сертифицированного сервисного центра, обеспечивающего гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживания оборудования на территории РФ |  | Наличие |
|  |  | Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, сертифицированным на территории РФ |  | Наличие |