ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку Автомобиля Ford Transit для поиска потерь на сетях водоснабжения (1ед.).

- Общие положения.

| № п/п | Наименование | Информация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к поставляемому товару | Товар должен соответствовать требованиям раздела 2 «Требования Заказчика к характеристикам товара, требующим предоставления конкретных показателей» и Раздела 3 «Требования Заказчика к характеристикам товара, не требующим предоставления конкретных показателей» данного технического задания. Поставляемая техника (далее - Товар) должна соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующие на территории РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. Автомобиль должен быть в технически исправном состоянии и не иметь кузовных повреждений; Должна быть пройдена предпродажная подготовка; Должен быть новым, ранее не эксплуатируемым и не должна быть произведена замена агрегатов и деталей кузова; Не должен был находиться под водой частично или полностью. Салон автомобиля не должен иметь повреждений. Поставляемый товар должен иметь комплект документации: инструкция на русском языке, эксплуатационная, техническая и методическая документация на русском языке. Поставляемый товар должен соответствовать действующим на момент поставки товара нормативно-правовым актам Российской Федерации Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находящимся в залоге, под арестом или другим обременением. Год выпуска должен быть не ранее 2019. На поставляемое ТС предоставляется гарантия качества Производителя ТС и срок действия гарантии составляет не менее 24 месяцев или не менее 100 000 км. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента (даты) подписания акта приема-передачи Товара. |  |  |  |
|  | Код ОКПД2 | 29.10.41.111 Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т. |  |  |  |
|  | Количество товара | № поз. | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. |
|  |  |  | Автомобиль Ford Transit для поиска потерь на сетях водоснабжения | 1 | шт. |
|  | Сроки, место и условия поставки товара | Поставка Товара от Поставщика к Заказчику осуществляется силами и за счёт Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта. Разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика. Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, 35 |  |  |  |

- Требования Заказчика к характеристикам товара, требующим предоставления конкретных показателей

| № поз. | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара, устанавливаемое Заказчиком | Ед. изм. | Требуемое значение, установленное Заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобиль Ford Transit для поиска потерь на сетях водоснабжения | Двигатель и шасси |  |  |
|  |  | Рабочий объем | куб. см | Не менее 2100 |
|  |  | Мощность | л.с. | Не менее 125 |
|  |  | Дополнительные требования |  |  |
|  |  | Противооткатные упоры | шт | Не менее 2 |
|  |  | Толщина утеплителя | мм | Не менее 10 |
|  |  | Отсек оператора и технический отсек |  |  |
|  |  | Освещение рабочего пространства оператора светильниками направленного света | шт | Не менее 2 |
|  |  | Габаритные размеры |  |  |
|  |  | Длина грузового отсека | мм | Не менее 3494 |
|  |  | Ширина грузового отсека | мм | Не менее 1784 |
|  |  | Высота грузового отсека | мм | Не менее 2125 |
|  |  | Количество мест в водительском отсеке |  | Не менее 2 |
|  |  | Количество сидений в отсеке оператора |  | Не менее 1 |
|  |  | Ширина проема задних дверей | мм | Не менее 1500 |
|  |  | Ширина проема боковой сдвижной двери | мм | Не менее 1200 |
|  |  | Проталкиваемая телеинспекционная система |  |  |
|  |  | Функциональные особенности |  |  |
|  |  | Диаметры обследуемых трубопроводов | мм | От 60 до 500 |
|  |  | Максимальная протяженность обследуемого трубопровода | м | Не менее 90 |
|  |  | Пост управления |  |  |
|  |  | Степень пыле-влагозащиты |  | Не ниже IP55 |
|  |  | Диагональ монитора | дюйм | Не менее 8 |
|  |  | Объем памяти SD-card | Гб | Не менее 32 |
|  |  | Кабельный барабан |  |  |
|  |  | Диаметр проталкиваемого видеокабеля | мм | Не более 9,8 |
|  |  | Должен быть оснащен проталкиваемым видеокабелем длиной: | м | Не менее 90 |
|  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | Не более 650 х не более 305 х не более 670 |
|  |  | Вес | кг | Не более 21 |
|  |  | Видеокамера |  |  |
|  |  | Диаметр видеокамеры | мм | Не более 55 |
|  |  | Длина видеокамеры | мм | Не более 64 |
|  |  | Вес видеокамеры: | гр | Не более 370 |
|  |  | Минимальный диаметр обследуемого трубопровода: | мм | От 55 до 60 |
|  |  | Возможность прохождения изгибов 90° в трубах диаметром от 100 мм |  | От 4 до 6 |
|  |  | Возможность выдерживать давление | бар | Не менее 10 |
|  |  | Фокус | мм | Не менее 70 |
|  |  | Контрастная светодиодная подсветка | шт | Не менее 14 |
|  |  | Светодиоды с высокой светоотдачей | Люмен | Не менее 200 |
|  |  | Угол обзора | ° | Не менее 120 |
|  |  | Светочувствительность: | лк | Не менее 0,05 |
|  |  | Разрешение: | ТВ-линий | Не менее 560 |
|  |  | Степень пыле-влагозащиты |  | Не менее IP68 |
|  |  | Лабораторное оборудование |  |  |
|  |  | Акустический течеискатель |  |  |
|  |  | Отображение результатов последних замеров | шт | Не менее 5 |
|  |  | Аналоговый фильтр Чебишева |  |  |
|  |  | Верхнее значение системы фильтрации шумов | Гц | Не более 40 |
|  |  | Усиление |  |  |
|  |  | Частотный диапазон обработки сигналов при помощи малошумящих предусилителей с автоматической регулировкой усиления | Гц | Не уже 5 … 5000 |
|  |  | Усиление при условии низкого коэффициента шума | дБ | Не менее 120 |
|  |  | Блок обработки сигналов |  |  |
|  |  | Длительность работы | ч | Не менее 20 |
|  |  | Размер (ДхШхВ) | мм | Не менее 210 х не менее 120 х не менее 105 |
|  |  | Температурный режим работы | °С | Не уже -20 … +55 |
|  |  | Температурный режим хранения | °С | Не уже -25 … +65 |
|  |  | Управление |  |  |
|  |  | Кнопки | шт | Не менее 2 |
|  |  | Роликовые регуляторы | шт | Не менее 2 |
|  |  | Наземный микрофон (геофон): |  |  |
|  |  | Чувствительность | пКл/гр | Не менее 1.000 |
|  |  | Степень защиты |  | не менее IP 54 |
|  |  | Температурный режим работы | °С | Не уже -5 … +55 |
|  |  | Температурный режим хранения | °С | Не уже -20 … +60 |
|  |  | Размер (ДхШхВ) | мм | не менее Ø150 x 150 |
|  |  | Вес (обусловлен условиями эксплуатации и вариантами установки на водопроводные сети имеющие повышенный износ) | кг | Не уже 2,3 … 2,5 |
|  |  | Корреляционный течеискатель в комплекте с гидрофонами |  |  |
|  |  | Полоса частот микрофонов | кГц | Не уже 0 … 12 |
|  |  | Блок корреляции: |  |  |
|  |  | Амплитуда | бит | Не менее 16 |
|  |  | Точность (на 100м дистанции) | см | Не менее 5 |
|  |  | Длительность работы при непрерывном использовании | ч | Не менее 10 |
|  |  | Температурный режим работы | °С | Не уже -20 … +55 |
|  |  | Степень защиты |  | Не менее IP65 |
|  |  | Размеры: (ДxШxГ) мм | мм | Не менее 370 x не менее 150 x не менее 65 … не более 380 x не более 155 x не более 67 |
|  |  | Вес | кг | Не более 3 |
|  |  | Функции: |  |  |
|  |  | Входной импеданс | MΩ | Не менее 1 |
|  |  | Внешний измерительный блок MB: |  |  |
|  |  | Производительность с БТЗ сертификатом | МВт | Не менее 500 |
|  |  | Длительность работы при непрерывном использовании | ч | Не менее 8 |
|  |  | Настраевымые частотные фильтры | Шт. | Не менее 5 |
|  |  | Температурный режим работы | °С | Не уже -20°С … +55 |
|  |  | Степень защиты |  | Не менее IP65 |
|  |  | Размеры: (ДxШxГ) мм |  | Не более 200 x не более 65 x не более 165 |
|  |  | Вес | кг | Не более 3 |
|  |  | Гидрофон (низкочастотный измерительный датчик): | шт | Не менее 2 |
|  |  | Чувствительность | дБ | Не менее 100 |
|  |  | Максимальное давление | bar | Не менее 20 |
|  |  | Температурный режим работы | °C | Не уже -60 … + 80 |
|  |  | Магнитный датчик |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | Не менее IP68 |
|  |  | Частотный диапазон | Гц | Не уже 1 … 5,000 |
|  |  | Акустическая система поиска утечек (50 метров) |  |  |
|  |  | Датчик с чипом и микрофоном: |  |  |
|  |  | Диаметр | мм | От 6 до 7 |
|  |  | Диапазон частот шумоподавителя | Гц | Не уже 10 … 10000 |
|  |  | Устойчивость к давлению | бар | Не менее 16 |
|  |  | Степень защиты |  | Не менее IP68 |
|  |  | Стекловолоконный кабель: |  |  |
|  |  | Диаметр | мм | От 4.5 до 5 |
|  |  | Прочность на разрыв | кН | Не менее 10,3 |
|  |  | Длина кабеля | м | Не менее 50 |
|  |  | Температурный режим работы | °С | Не уже 0 … +50 |
|  |  | Рама: | 1 шт. |  |
|  |  | Размер (ДхШхВ),мм | мм | Не менее 560 x не менее х 390 x не менее 155 … не более 570 x не более 400 x не более 160 |
|  |  | Вес | кг | Не более 7 |
|  |  | Замок: |  |  |
|  |  | Устойчивость к давлению | бар | Не менее 16 |
|  |  | Передающее устройство: |  |  |
|  |  | Класс защиты |  | Не менее IP68 |
|  |  | Класс |  | Не менее 2 |
|  |  | Диапазон передачи | м | Не менее 10 |
|  |  | Наушники: |  |  |
|  |  | Класс |  | Не менее 2 |
|  |  | Длительность непрерывной работы | ч | Не менее 6 |
|  |  | Диапазон приема | м | Не менее 10 |
|  |  | Громкоговоритель: |  |  |
|  |  | Класс |  | Не менее 2 |
|  |  | Длительность непрерывной работы | ч | Не менее 8 |
|  |  | Диапазон приема | м | Не менее 10 |
|  |  | Акустическая система поиска утечек (22 датчика) |  |  |
|  |  | Датчики: |  |  |
|  |  | Диаметр | мм | Не уже 38 … 40 |
|  |  | Диапазон частот | Гц | Не уже 10 …5000 |
|  |  | Интервал температур: | °C | От -15 до +55° |
|  |  | Степень защиты |  | Не менее IP68 |
|  |  | Генератор Импульсных волн |  |  |
|  |  | Электрический импульсный генератор |  |  |
|  |  | Минимальное давление в трубопроводе | бар | Не менее 2 |
|  |  | Трассоискатель в комплекте с генератором |  |  |
|  |  | Локатор: |  |  |
|  |  | Кол-во активных режимов работы антенны: |  | Не менее 5 |
|  |  | Кол-во поддерживаемых частот локации |  | Не менее 18 |
|  |  | Число частот зондов |  | Не менее 4 |
|  |  | Количество программируемых частот |  | Не менее 5 |
|  |  | Количество поисковых антенн |  | Не менее 5 |
|  |  | Пассивные режимы |  | Не менее 5 |
|  |  | Объем памяти для записи данных об эксплуатации локатора |  | Не менее 4 Гб |
|  |  | Записываемые параметры об эксплуатации локатора |  | Не менее 48 |
|  |  | Степень защиты корпуса |  | Не менее IP65 |
|  |  | Рабочая температура | °C | Не уже -20 … + 50 |
|  |  | Температура хранения | °C | Не уже -20 … + 70 |
|  |  | Размер (ДхШхВ) | мм | Не более 648 х не более 125 х не более 285 |
|  |  | Длительность непрерывной работы | ч | Не менее 13 |
|  |  | Вес | кг | Не более 2 |
|  |  | Генератор сигналов: |  |  |
|  |  | Число частот активной локации |  | Не менее 16 |
|  |  | Частоты индукции |  | Не менее 8 |
|  |  | Число частот для режима определения направления тока |  | Не менее 8 |
|  |  | Размер (ВхГхШ),мм | мм | Не более 356 × не более 227 × не более 207 |
|  |  | Рабочая температура | °C | Не уже -20 … + 50 |
|  |  | Степень защиты корпуса |  | Не менее IP65 |
|  |  | Вес (включая батареи) | кг | Не более 3 |
|  |  | Регистратор давления |  |  |
|  |  | Рабочая область | бар | Не менее 20 |
|  |  | Разрешение | % | +/- 0.005 |
|  |  | Управление |  |  |
|  |  | Размер экрана | ” | Не менее 4 |
|  |  | Кнопки |  | Не менее 3 |
|  |  | Степень защиты |  | Не менее IP 68 |
|  |  | Температурный диапазон | °С | Не выше +70 |
|  |  | Вес (обусловлен условиями эксплуатации и вариантами установки на водопроводные сети имеющие повышенный износ) | кг | Не более 0,9 |
|  |  | Устройство для заморозки труб |  |  |
|  |  | Холодильный агрегат в корпусе |  |  |
|  |  | Хладопроизводительность при t 0 -30 °C | Вт | Не менее 309 |
|  |  | Потребляемая мощность | Вт | Не более 268 |
|  |  | Потребляемый ток | A | Не более 2,01 |
|  |  | Размеры (ДxШxВ) | мм | Не более 550 x не более 253 x не более 315 |
|  |  | Степень защиты |  | Не менее IP20 |
|  |  | Уровень звукового давления | dB | Не более 50 |
|  |  | Вес | кг | Не более 24,7 |
|  |  | Люкоискатель |  |  |
|  |  | Локатор |  |  |
|  |  | Максимальная глубина обнаружения | м | Не менее 2,5 |
|  |  | Степень защиты корпуса |  | Не менее IP64 |
|  |  | Длина | м | Не более 1,1 |
|  |  | Рабочая температура | °C | Не уже - 20 … + 50 |
|  |  | Время работы при нормальных условиях эксплуатации | ч | Не менее 50 |
|  |  | Габариты (ДхШхВ) | мм | Не более 1080 x не более 70 x не более 130 |
|  |  | Вес | кг | Не более 0,9 |
|  |  | Курвиметр дорожный |  |  |
|  |  | Дальность измерения | м | Не менее 10 000 |
|  |  | Дренажный насос |  |  |
|  |  | Производительность | л/мин | Не менее 250 |
|  |  | Пропускная способность | м³/ч | Не менее 15 |
|  |  | Максимальная глубина забора воды | м | Не менее 5 |
|  |  | Подъем воды | м | Не менее 10 |
|  |  | Вес | кг | Не более 7 |
|  |  | Лестница телескопическая |  |  |
|  |  | Длина | м | Не менее 5 |
|  |  | Количество ступеней |  | Не менее13 |
|  |  | Шаг ступеней | см | не более 40 |
|  |  | Длина в сложенном виде | см | Не более 108 |
|  |  | Максимальная глубина забора воды | м | Не менее 5 |
|  |  | Вес | кг | Не более 15 |
|  |  | Трассирующий Генератор |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | Не менее IP65 |
|  |  | Размеры (ВхШхГ) | мм | Не более 360 × не более 180 × не более 230 мм |
|  |  | Вес (включая батареи) | кг | Не более 3,4 |
|  |  | Характеристики работы: |  |  |
|  |  | Мощность при нагрузке 400 Ом | Вт | Не более 1 |
|  |  | Уровни мощности |  | Не менее 4 |

- Качественно-технические характеристики товара

| № поз. | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара, устанавливаемое Заказчиком | Требуемое значение, установленное Заказчиком |
| --- | --- | --- | --- |
| - Д | Автомобиль Ford Transit для поиска потерь на сетях водоснабжения | Транспортное средство «Мобильная лаборатория для обнаружения и фиксирования течей в сетях» | Должно быть изготовлено на основании документа (ОТТС), подтверждающего соответствие безопасности транспортного средства на специализированный автомобиль |
|  |  | Исполнение транспортного средства | Фургон цельнометаллический |
|  |  | Назначение | Обследование канализационных труб, их состояния, поиска скрытых утечек и незаконных врезок в канализационные сети |
|  |  | Двигатель и шасси |  |
|  |  | Тип ДВС | Дизельный |
|  |  | Тип трансмиссии | Механическая |
|  |  | Колесная формула | 4х2 |
|  |  | Ведущие колеса | Передние |
|  |  | Рулевое управление с усилителем любого вида | Наличие |
|  |  | Тип кузова | Цельнометаллический |
|  |  | Кондиционер с ручным управлением | Наличие |
|  |  | Передние противотуманные фары | Наличие |
|  |  | Дополнительные требования |  |
|  |  | Системы "ЭРА-Глонасс" | Наличие |
|  |  | Единичный комплект ЗИП (запчасти, инструмент и принадлежности) согласно комплектовочных ведомостей завода-изготовителя на базовое шасси | Наличие |
|  |  | Огнетушитель с креплением | Наличие |
|  |  | Аптечка | Наличие |
|  |  | Знак аварийной остановки | Наличие |
|  |  | Утепление кузова | Наличие |
|  |  | Отопитель автономный | 1 шт |
|  |  | Бортовой ввод 220В с клеммой заземления. Штырь заземления | Наличие |
|  |  | Отсек оператора и технический отсек |  |
|  |  | Покрытие пола | Рифленый алюминиевый лист в отсеках под специальное оборудование |
|  |  | Профессиональная лабораторная мебель (включая стол оператора), адаптированная под специальное оборудование | Наличие |
|  |  | Материал для изготовления мебели и специальных шкафов для оборудования | Термовлагостойкий |
|  |  | Облицовка стен отсека оператора | Композитный материал |
|  |  | Боковая сдвижная дверь по правому борту. Над дверью входа один плафон подсветки, который включается при открывании двери салона. | Наличие |
|  |  | Проталкиваемая телеинспекционная система |  |
|  |  | Пост управления |  |
|  |  | Корпус | Водонепроницаемый, ударопрочный пластиковый кейс |
|  |  | Монитор | Цветной, высококонтрастный TFT-LCD |
|  |  | Возможность записи, хранения, воспроизведения | - Фото файлы (разрешением не менее 640х480, в формате *.bmp или *.jpg), - Видео файлы с аудио дорожкой (разрешением не менее 800х600 в формате *.avi или *.mp4) |
|  |  | Возможность осуществления записи на SD-card | Наличие |
|  |  | Возможность наложения звуковых, речевых комментариев на видеоизображение | Наличие |
|  |  | Отображение на дисплее показателей: текущая дата и информацию от счетчика метража смотанного/размотанного видеокабеля (в метрах). | Наличие |
|  |  | Защищенные от влаги и пыли кнопки управления | Наличие |
|  |  | Разъем для подключения SD-карты для записи видео+аудио /фото файлов должен быть защищен защитной шторкой. | Наличие |
|  |  | Кабельный барабан |  |
|  |  | Плавный регулятор подсветки видеокамеры | Наличие |
|  |  | Разъёмы для подключения: - монитора; - электропитания 220 В; - электропитания 12 В); - аналоговый видеовыход с заглушкой | Наличие |
|  |  | Адаптер-удлинитель для подключения от автомобильной электросети 12В и сетевой кабель для подключения к розетке 220В | Наличие |
|  |  | Должен иметь защищенные от влаги и пыли кнопки для вкл./выкл. установки, настройки и обнуления счетчика метров смотки/намотки видеокабеля | Наличие |
|  |  | Счетчик метров смотки/намотки видеокабеля с выведением данных на мониторе и записанном видео | Наличие |
|  |  | Счетчик метража должен быть электронного типа и иметь бесконтактный принцип работы | Наличие |
|  |  | Встроенная аккумуляторная батарея для обеспечения автономной, бесперебойной работы телеинспекционной установки не менее 4-х часов. С возможностью последующей подзарядки аккумуляторных батарей от сети 220В и от бортовой сети автомобиля с помощью переходника (через прикуриватель) | Наличие |
|  |  | Индикация состояния заряда аккумуляторных батарей | Наличие |
|  |  | Видеокамера |  |
|  |  | Материал | Нержавеющая сталь, устойчивая к внешнему воздействию и агрессивным средам |
|  |  | Быстросъемное соединение (сменная головка видеокамеры) | Наличие |
|  |  | Функцией постоянного «неперевернутого» изображения | Наличие |
|  |  | Защита объектива сапфировым стеклом | Наличие |
|  |  | Дополнительные принадлежности для телеинспекционной системы |  |
|  |  | Центратор скольжения для направления видеокамеры для труб диаметром от 75 мм | Наличие |
|  |  | Регулируемые роликовые центраторы | В количестве необходимом для обследования труб диаметром до 800 мм |
|  |  | Транспортировочная тележка с быстросъёмным креплением к телеинспекционной установке и возможностью размещения последней в рабочее положение на транспортировочной тележке | Наличие |
|  |  | Лабораторное оборудование |  |
|  |  | Акустический течеискатель: | Применяется для обнаружения течи в стальных, чугунных, асбестовых, ПВХ трубопроводах и их комбинациях |
|  |  | Отображение уровней в виде гистограмм | Наличие |
|  |  | Отображение спектра частот | Наличие |
|  |  | Пирамидальный режим | Наличие |
|  |  | Режим длительного измерения | Наличие |
|  |  | Отображение в режиме реального времени | Наличие |
|  |  | Отображение уровня заряда батареи | Наличие |
|  |  | Отображение уровня громкости установленного диапазона фильтрации | Наличие |
|  |  | Сохранение данных измерений | Наличие |
|  |  | Аналоговый фильтр Чебишева |  |
|  |  | Крутизна 48 dB / октаву | Наличие |
|  |  | 256 произвольных аналоговых и цифровых уровней | Наличие |
|  |  | Усиление |  |
|  |  | Ручное > 60.000-кратное; | Наличие |
|  |  | Автоматическое: автоматическое отключение при резких громких звуках (защита слуха) | Наличие |
|  |  | Кратное увеличение частоты для поднятия уровня слышимости особо низких частот | Наличие |
|  |  | Блок обработки сигналов |  |
|  |  | Корпус | Алюминиевый с порошковой окраской |
|  |  | Степень защиты | не менее IP 65 |
|  |  | Водонепроницаемые разъемы для подключения геофона и ручного зонда | Наличие |
|  |  | Питание | 4 х LR14C 1,5 В или аккумуляторы. |
|  |  | Управление |  |
|  |  | Сенсорный экран | Наличие |
|  |  | Активная помощь | Наличие |
|  |  | Наземный микрофон (геофон): |  |
|  |  | Защита от ветра | Наличие |
|  |  | Акустически экранированная защита от помех | Наличие |
|  |  | Дополнительные принадлежности: |  |
|  |  | Тренога | 1 шт |
|  |  | Наушники | 1 шт |
|  |  | Измерительный щуп - “тестштаб” | 1 шт |
|  |  | Зарядное устройство | 1 шт |
|  |  | Инструкция по эксплуатации | 1 шт |
|  |  | Кейс для хранения и транспортировки | 1 шт |
|  |  | Корреляционный течеискатель в комплекте с гидрофонами и ноутбуком | Применяется для предварительной локализации утечки в трубопроводах, корреляции, точного определения места утечки |
|  |  | Режимы работы: |  |
|  |  | Поиск утечек акустическим методом | Наличие |
|  |  | Поиск местоположения трубопроводов, в т.ч. пластиковых | Наличие |
|  |  | Поиск несанкционированных врезок | Наличие |
|  |  | Поиск утечек корреляционным методом | Наличие |
|  |  | Поиск утечек корреляционным методом с применением гидрофонов (гидрофоны поставляются отдельно) | Наличие |
|  |  | Минимальный перечень материалов трубопровода, для которых скорость звука устанавливается течеискателем автоматически при выборе соответствующего материала | Сталь, чугун, дуктильный чугун, асбестцемент, ПВХ, ПЭ, свинец, медь |
|  |  | Частоты: |  |
|  |  | Высокие частоты (обусловлено эффективностью восприятия сильных шумов пользователем при проведении замеров) | Не менее 256 вариантов фильтра |
|  |  | Низкие частоты (обусловлено эффективностью восприятия сильных шумов пользователем при проведении замеров) | Не менее 256 вариантов фильтра |
|  |  | Блок корреляции: |  |
|  |  | Процессор | 6-ядерный, не менее 32 бит корреляции |
|  |  | Преобразование Фурье | Наличие |
|  |  | Автоматический и ручной выбор аналоговых фильтров для подавления шума | Наличие |
|  |  | Автоматический выбор оптимальной фильтрации | Наличие |
|  |  | Кривая аналоговых фильтров для увеличения точности и скорости согласованности измерения | Наличие |
|  |  | Память | Не менее 100 измерений в функции (корреляция или любом режиме прибора) |
|  |  | Интерфейс | USB |
|  |  | Автономность | Внутренний NiMH АКБ |
|  |  | Материал корпуса | Алюминий |
|  |  | Функции: |  |
|  |  | Корреляционный поиск в ручном режиме | Наличие |
|  |  | Акустический поиск утечек в режиме геофона | Наличие |
|  |  | Акустический поиск утечек с помощью микрофонов, используемых при корреляционном поиске утечек | Наличие |
|  |  | Акустический поиск утечек в режиме ПВГ | Наличие |
|  |  | Запись и воспроизведение шумов утечки в постоянную память прибора с комментариями | Наличие |
|  |  | Подавление помех | Наличие |
|  |  | Подавление помех от автотранспорта | Наличие |
|  |  | Автоматический выбор оптимального фильтра частот | Наличие |
|  |  | Настройка фильтров (пользователь может оперативно установить любую полосу частот в диапазоне от 0 Гц до 5 кГц) | Наличие |
|  |  | Контроль громкости | Наличие |
|  |  | Запоминание значений | Наличие |
|  |  | Графическое и числовое значение утечки шума | Наличие |
|  |  | Фильтр частот | Не менее 256 полосной фильтр |
|  |  | Усиление | Не менее ≥60.000 раз при низком коэффициенте шума |
|  |  | Регулировка громкости шума утечки | Наличие |
|  |  | Система защиты слуха | Наличие |
|  |  | Наложение фильтров на записанные шумы утечки | Наличие |
|  |  | Параметры ввода: |  |
|  |  | С помощью клавиатуры | Наличие |
|  |  | Бит-энкодер ввод | Наличие |
|  |  | Сенсорный ввод | Наличие |
|  |  | Количество секций трубопровода, которые можно обследовать одновременно (с предустановкой материала, диаметра и длины трубопровода) | Не менее 20 различных секций в одном измерительном участке |
|  |  | Материалы | Сталь, чугун, дуктильный чугун, асбестцемент, ПВХ, ПЭ, свинец, медь |
|  |  | Внешний измерительный блок MB: | 3 шт. (красный, синий, желтый) |
|  |  | Связь между приёмником и измерительными датчикам (тип, макс. дальность действия) | Беспроводная, устойчивый прием не менее 1 км., (опционально до 5 км) |
|  |  | Функция автоматического отключение, если устройство не используется в течение 45 минут. | В наличии |
|  |  | Материал корпуса | Алюминий |
|  |  | Отсек для датчиков и кабеля | Наличие |
|  |  | Дисплей: |  |
|  |  | Отображение текущего уровня шума | Наличие |
|  |  | Отображение минимального уровня шума в процессе измерения (течь, шум) | Наличие |
|  |  | Состояние батареи блока | Наличие |
|  |  | Состояние зарядки АКБ | Наличие |
|  |  | Переключаемые пять частотных фильтров | Наличие |
|  |  | Ручная и автоматическая амплификация | Наличие |
|  |  | Автоматическая фоновая подсветка | Наличие |
|  |  | Гидрофон (низкочастотный измерительный датчик): |  |
|  |  | Тип | Гидрофоны – пьезоэлектронные |
|  |  | Магнитный датчик: | 3 шт |
|  |  | Тип | Виброзащищённые |
|  |  | Дополнительные принадлежности к корреляционному течеискателю с комплектом гидрофонов: |  |
|  |  | Наушники | 1 шт |
|  |  | Усилительная магнитная антенна | 1 шт |
|  |  | Комплект кабелей | 5 шт |
|  |  | Зарядное устройство универсальное | 1 шт |
|  |  | Ремень для переноса на плече | 1 шт |
|  |  | Адаптеры гидрофонов | 2 шт |
|  |  | Инструкция по эксплуатации | 1 шт |
|  |  | Акустическая система поиска утечек (50 метров) | Применяется для особо точного поиска места утечки на любых, в т.ч. ПЭ и ПВХ трубопроводах |
|  |  | Функции: |  |
|  |  | Акустический поиск течей | Наличие |
|  |  | Поиск трубопровода | Наличие |
|  |  | Определение конечной точки | Наличие |
|  |  | Датчик с чипом и микрофоном: | 1 шт |
|  |  | Тип | Гибкий наконечник в металлической оплетке |
|  |  | Встроенный чип с частотой 33 кГц | Наличие |
|  |  | Встроенный шумоподавитель | Наличие |
|  |  | Стекловолоконный кабель: | 50м |
|  |  | Материал | Стекловолокно |
|  |  | Рама: | 1 шт |
|  |  | Механическое измерительное устройство длины | Наличие |
|  |  | Транспортировочный замок для дезинфицирующего бака | Наличие |
|  |  | Замок: | 1 шт |
|  |  | Муфта, одобренная для целей питьевой воды | Наличие |
|  |  | Дезинфицирующий резервуар | Наличие |
|  |  | Передающее устройство: | 1 шт |
|  |  | Тип | Встроенное в поисковую катушку |
|  |  | Питание | Аккумуляторный блок, 9V |
|  |  | Передача данных | Bluetooth 2.0 |
|  |  | Частота | 2,4 ГГц |
|  |  | Встроенный индикатор уровня светодиода | Наличие |
|  |  | Индикатор состояния батареи | Наличие |
|  |  | Функция отключения звука | Наличие |
|  |  | Наушники: | 1 шт |
|  |  | Тип | Беспроводные |
|  |  | Передача данных | Bluetooth |
|  |  | Частота | 2,4 ГГц |
|  |  | Встроенный литий-ионный аккумулятор | Наличие |
|  |  | Громкоговоритель: | 1 шт |
|  |  | Тип | Беспроводной |
|  |  | Передача данных | Bluetooth |
|  |  | Частота | 2,4 ГГц |
|  |  | Встроенный литий-ионный аккумулятор | Наличие |
|  |  | Дополнительные принадлежности: |  |
|  |  | Дезинфицирующий резервуар | 1 шт |
|  |  | Инструкция по эксплуатации | 1 шт |
|  |  | Акустическая система поиска утечек (22 датчика) | Применяется для точной локализации «тихих утечек» и точного поиска места таких утечки на любых, в т.ч. ПЭ и ПВХ трубопроводах |
|  |  | Функции: |  |
|  |  | Акустический поиск течей | Наличие |
|  |  | Функция корреляции | Наличие |
|  |  | Управление | Планшет на Андроид |
|  |  | Датчики: | 22 шт |
|  |  | Корпус датчика | Алюминиевый |
|  |  | Встроенная антенна | Наличие |
|  |  | Питание: | Сменная литиевая батарея |
|  |  | Передающее устройство: | 1 шт |
|  |  | Тип | Передатчик для интерактивной коммуникации |
|  |  | Передача данных | Bluetooth 2.0 |
|  |  | Частота | 2,4 ГГц |
|  |  | Встроенный индикатор уровня светодиода | В Наличие |
|  |  | Дополнительные принадлежности: |  |
|  |  | Инструкция по эксплуатации | 1 шт |
|  |  | Генератор Импульсных волн | Предназначен для обнаружения и трассировки металлических и пластиковых водопроводных труб под землей на глубине до 2 метров |
|  |  | Электрический импульсный генератор | 1 шт |
|  |  | Скорость отклика | Генерирует не менее 60 импульсов в минуту |
|  |  | Подключение | Муфта 1” |
|  |  | Дополнительные принадлежности: |  |
|  |  | Зарядное устройство | 1 шт |
|  |  | Соединительный кабель | 1 шт |
|  |  | Чемодан для транспортировки | 1 шт |
|  |  | Трассоискатель в комплекте с генератором | Применяется для поиска и трассировки подземных коммуникаций Обнаружение трубопроводов, кабельных сетей из любых материалов на глубинах до 5 метров без генератора |
|  |  | Количество | 2 шт |
|  |  | Обнаруживаемые материалы | Металлы, пластик, кабели |
|  |  | Локатор: | 1 шт |
|  |  | Чувствительность | 6 E-15 тесла; 5 μA на расстоянии 1 м (33 кГц) |
|  |  | Динамический диапазон | Не менее 140 дБ (среднеквадратическое значение) / √Гц. |
|  |  | Селективность | Не менее 120 дБ/Гц |
|  |  | Точность измерения глубины | Не более ±3 % |
|  |  | Точность локации | Не более ±5 % от глубины залегания |
|  |  | Полоса частот фильтра активной локации: | ±3 Гц, 0≥1 кГц1; ±10 Гц, ≥1 кГц |
|  |  | Время запуска | Менее 1 секунды |
|  |  | Максимальное показание глубины: | Кабель/труба: не менее 30 м, Зонд: не менее 19,5 м |
|  |  | - Пиковый режим | Наличие |
|  |  | - Объединённый (пиковый+нулевой) режим | Наличие |
|  |  | - Режим сопровождения | Наличие |
|  |  | - Режим широкого пика | Наличие |
|  |  | - Нулевой режим | Наличие |
|  |  | Дополнительная частота с индикацией направления тока 4096 Гц | Наличие |
|  |  | Функция определения направления тока в трассируемом кабеле | Наличие |
|  |  | Функция силовых фильтров для точной локализации в зоне, насыщенной коммуникациями | Наличие |
|  |  | Трассировка линий с высоким импендансом на частоте 4 кГЦ+CD | Наличие |
|  |  | Функция дистанционного генератором (изменение частоты локации и мощности выходного сигнала по каналу Bluetooth) | Наличие |
|  |  | Интерфейс | Bluetooth, Mini USB, Разъем 3.5 мм (наушники), Разъем для подключения доп. аксессуаров |
|  |  | Питание | Щелочные батареи 2 х D-элемента (MN1300 ) или блок Li-ion АКБ |
|  |  | Материал корпуса | АБС-пластик |
|  |  | Генератор сигналов: | 1 шт |
|  |  | Максимальная выходная мощность генератора | 10 Вт |
|  |  | Число частот активной локации | Не менее 16 |
|  |  | Частоты индукции | Не менее 8 |
|  |  | Число частот для режима определения направления тока | Не менее 8 |
|  |  | Напряженность поля индукции | 1 |
|  |  | Питание | 8 x D-элементов (MN1300) или дополнительный блок Li-Ion батарей. |
|  |  | Материал корпуса | АБС-пластик |
|  |  | Дополнительные принадлежности: |  |
|  |  | Сумка для переноски | 1 шт |
|  |  | Штырь заземления | 1 шт |
|  |  | Комплект проводов для прямого подключения генератора зажимами типа «крокодил» | 1 шт |
|  |  | Батареи питания для локатора и генератора | 1 шт |
|  |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | 1 шт |
|  |  | Регистратор давления | Автономный регистратор предназначен для измерения и регистрации (архивирования) значений давления и температуры через заданные интервалы времени для последующей обработки |
|  |  | Количество | 2 шт |
|  |  | Диапазоны давления | От 0 до 100/160/250/400/600 мбар (в зависимости от датчика) |
|  |  | Измерение интервалов | От 1 секунды до 24 часов (по выбору) |
|  |  | Точность | Интенсивность отказов менее 1% от окончательной (значение при температуре 20 °C) |
|  |  | Часы реального времени | точный замер с указанием времени и даты, свободный выбор времени начала сбора и регистрации данных |
|  |  | Датчик давления (логгер давления) | 1 шт |
|  |  | Способ крепления | ½” стандартная резьба или муфта гидратна |
|  |  | Питание | Литиевая батарея |
|  |  | Срок службы | 10 лет в режиме 1 замера в минуту |
|  |  | Вентиляция датчиков | Наличие |
|  |  | Управление: |  |
|  |  | Дисплей | Графический ЖК-дисплей |
|  |  | Интерфейс | USB |
|  |  | Связь с датчиком | Bluetooth |
|  |  | Материал корпуса | нержавеющая сталь / алюминий |
|  |  | Устройство для заморозки труб | Высокотехнологичная система для замораживания труб из меди, стали и МПТ |
|  |  | Рабочая область | медные трубы Ø 3/8” – 2.1/8” (10– 54мм), стальные трубы Ø G1/8” – G2” |
|  |  | Холодильный агрегат в корпусе | 1 шт |
|  |  | Xарактеристики сети | ~ 230 V, 50 Hz |
|  |  | Хладагент/количество | R290/55 гр |
|  |  | Разморозка | ручная |
|  |  | Дополнительные принадлежности: |  |
|  |  | Крышка | 1 шт |
|  |  | Пластиковый вкладыш для хранения переходников | 1 шт |
|  |  | Выключатель | 1 шт |
|  |  | Сетевой шнур | 1 шт |
|  |  | Банка теплопроводящей специальной пасты | 1 шт |
|  |  | Два шланга подачи хладагента с зажимами (испарителями) и зажимными винтами со встроенными термометрами. Зажимы-охладители предназначены для труб стальных диаметром 2", другие диаметры с использованием вкладышей-переходников | 1 шт |
|  |  | Комплект вкладышей-переходников для использования со след.диаметрами труб: медь – 12 мм, 1/2"; медь – 14/15 мм; сталь – 1/4"; медь – 18 мм; сталь – 3/8"; медь – 22 мм, 7/8"; сталь – 1/2"; медь – 28 мм; сталь – 3/4"; медь – 35 мм, 1 3/8"; сталь – 1"; медь – 42 мм; сталь – 1 1/4"; сталь – 1 1/2" | 1 шт |
|  |  | Люкоискатель | Автономный прибор для быстрого, удобного и безопасного определения местонахождения металлических люков, предметов из черных и цветных металлов, находящихся под слоем земли, асфальта, бетона, снега, льда и т.п. |
|  |  | Локатор: | 1 шт |
|  |  | Материал трубки датчика | карбон |
|  |  | Тип конструкции корпуса | литой |
|  |  | Материал корпуса | ударопрочный ABS |
|  |  | Монитор | ЖК-дисплей |
|  |  | Разрешение | 128x64 точки |
|  |  | Акустическая индикация максимальной напряженности поля | Наличие |
|  |  | Индикация: |  |
|  |  | - Сигнал 50 Гц | Наличие |
|  |  | - уровень чувствительности | Наличие |
|  |  | - уровень звука | Наличие |
|  |  | - меню подсветки | Наличие |
|  |  | - уровень сигнала в виде штрих-кода и числового значения | Наличие |
|  |  | Функция «CAL» для затухания мешающих объектов | Наличие |
|  |  | Предупреждающий сигнал в случае токоведущих проводов | Наличие |
|  |  | Все настройки меню должны быть регулируемыми во время работы одной рукой | Наличие |
|  |  | Курвиметр дорожный | Курвиметр для измерения протяжённости коммуникаций |
|  |  | Комплектация: |  |
|  |  | Курвиметр дорожный | 1 шт |
|  |  | Инструкция по эксплуатации | 1 шт |
|  |  | Батареи | 1 шт |
|  |  | Чехол | 1 шт |
|  |  | Дренажный насос | Предназначен для откачивания сточной, загрязненной воды из колодцев, резервуаров или затопленных помещений |
|  |  | Потребляемая мощность | 11 кВт |
|  |  | Механизм насоса | Центробежный |
|  |  | Датчик сухого хода | Наличие |
|  |  | Комплектация: |  |
|  |  | Погружной насос | 1 шт |
|  |  | Сетевой кабель 10м | 1 шт |
|  |  | Шланг Ø 50ммх20м | 1 шт |
|  |  | Трос 7м | 1 шт |
|  |  | Адаптер для шланга | 1 шт |
|  |  | Инструкция по эксплуатации | 1 шт |
|  |  | Лестница телескопическая |  |
|  |  | Материал | Алюминий |
|  |  | Трассирующий комплект для пластика | Устройство для быстрого, надёжного и точного обнаружения, отслеживания и определения заглублённых (подземных) трубопроводов и кабелей малых диаметров |
|  |  | Обнаруживаемые материалы | Металлы, пластик, кабели |
|  |  | Генератор сигналов: | 1 шт |
|  |  | Материал корпуса | Корпус отлит из ударопрочного пластика, способного выдержать падению на твердую поверхность с высоты 1 м |
|  |  | Максимальное выходное напряжение (разомкнутая цепь): | 30 В среднеквадратичное значение |
|  |  | Частоты генератора: |  |
|  |  | – 33 + 131 кГц (подключено при 33 + 131 кГц, индуцировано только при 33 кГц) | Наличие |
|  |  | – 131 кГц (подключен и индуцирован) | Наличие |
|  |  | – 33 кГц (подключен и индуцирован) | Наличие |
|  |  | – 8 кГц (подключен и индуцирован) | Наличие |
|  |  | – 512 Гц (подключен) | Наличие |
|  |  | – 640 Гц (подключен) | Наличие |
|  |  | Импульсный / непрерывный выходной сигнал | Наличие |
|  |  | Режимы подключения сигнала: |  |
|  |  | – Прямая связь | Наличие |
|  |  | – Обтекание | Наличие |
|  |  | – Индукция | Наличие |
|  |  | Функция автоматического ежедневного самотестирования | Наличие |
|  |  | Регистрация данных | Наличие |
|  |  | Отображение параметров: |  |
|  |  | - Выходную частоту - Импульсный режим - Непрерывный режим - Состояние батареи - Уровень выхода (гистограмма) - Включение беззвучного режима (Mute) - Результат самопроверки | Наличие |
|  |  | Визуальная индикация | ЖК-дисплей с подсветкой |
|  |  | Отсутствие периодической калибровки | Наличие |
|  |  | Питание | Батареи 4×D (LR20) щелочные или NiMH аккумуляторные |
|  |  | Дополнительные принадлежности: |  |
|  |  | Кабель удлинитель заземления 10 метров | 1 шт |
|  |  | Кабель с щипцами для прямого подключения | 1 шт |
|  |  | Заземляющий штырь | 1 шт |
|  |  | Магнитные крепления (комплект) | 1 шт |

| Начальник технического отдела |  | А.А. Кирилин |
| --- | --- | --- |