ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку передвижных мастерских ГАЗон «САДКО»

1. Общая часть.

| № пп | Наименование | Информация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Требования к поставляемому товару | Поставляемая техника (Далее - Товар) должна соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующими на территории РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находящимся в залоге, под арестом или другим обременением. Год выпуска должен быть не ранее 2020. Автомобиль должен быть в технически исправном состоянии и не иметь кузовных повреждений. Должна быть пройдена предпродажная подготовка. Не должен был находиться под водой частично или полностью. Салон автомобиля не должен иметь повреждений. Поставляемый товар должен иметь комплект документации: инструкция на русском языке, эксплуатационная, техническая и методическая документация на русском языке. Поставляемый товар должен соответствовать действующим на момент поставки товара нормативно-правовым актам Российской Федерации. |  |  |  |
| 2. | Код ОКПД2 | 29.10.59.390 Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки |  |  |  |
| 3 | Количество | № поз. | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
|  |  | 1. | Передвижная мастерская ГАЗон «САДКО» | шт | 3 |
| 4. | Сроки, место и условия поставки товара | Поставка Товара от Поставщика к Заказчику осуществляется силами и за счёт Поставщика в течение 40 (сорок) рабочих дней с момента заключения контракта. Разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика. Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, 35 |  |  |  |

2. Характеристики товара, требующие предоставления конкретных показателей

| № поз | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара устанавливаемое Заказчиком | Ед. изм | Требуемое значение, установленное заказчиком | Значение, предлагаемое участником закупки | Указание на торговый знак (при наличии) | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Передвижная мастерская ГАЗон «САДКО» | Шасси |  |  |  |  |  |
|  |  | Полная масса | кг | Не менее 6800 |  |  |  |
|  |  | Противооткатные упоры | шт. | Не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Максимальный подъём преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой | % | Не менее 30 |  |  |  |
|  |  | Максимальная скорость | км/ч | Не менее 80 |  |  |  |
|  |  | Мощность двигателя | л.с. | Не менее 145 |  |  |  |
|  |  | Рабочий объём двигателя | л | Не более 6,7 |  |  |  |
|  |  | Фургон |  |  |  |  |  |
|  |  | Проблесковый маячок оранжевого цвета | шт. | Не менее 1 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры фургона (без надрамника, ДхШхВ) | мм | Не менее 3720 х не менее 2340х не менее 2000 |  |  |  |
|  |  | Толщина утеплителя фургона | мм | Не менее 40 |  |  |  |
|  |  | Пассажирский отсек |  |  |  |  |  |
|  |  | Плафоны освещения (12 В или 24В) | шт. | Не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Количество пассажирских мест с поясными ремнями безопасности | шт. | От 5 до 6 |  |  |  |
|  |  | Технологический отсек |  |  |  |  |  |
|  |  | Плафоны освещения (12 В или 24В) | шт. | Не менее 2 |  |  |  |

3. Характеристики товара, не требующие предоставления конкретных показателей

| № поз | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара устанавливаемое Заказчиком | Ед. изм | Требуемое значение, установленное заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Передвижная мастерская ГАЗон «САДКО» | Описание |  | Спецтранспорт предназначенный для доставки бригады рабочих к месту проведения профилактических и ремонтных работ на подконтрольных предприятиям объектах |
|  |  | Шасси |  |  |
|  |  | Пассажировместимость кабины | чел | 1+2 |
|  |  | Основной цвет и цветографическая схема |  | Белый, с синей полосой вдоль борта фургона с белыми буквами «АВАРИЙНО-РЕМОНТНАЯ СЛУЖБА ГУП РК ВОДА КРЫМА» без кавычек |
|  |  | Нанесение логотипа по согласованию с заказчиком |  | Логотип согласно приложения №1 |
|  |  | Колёсная формула |  | 4х4 |
|  |  | Привод |  | Полный, подключаемый |
|  |  | Фара-прожектор |  | Наличие |
|  |  | Устройство экстренного вызова "Эра-Глонасс" |  | Наличие |
|  |  | Двигатель |  |  |
|  |  | Вид топлива |  | Дизель |
|  |  | Безопасность |  |  |
|  |  | Гидроусилитель руля |  | Наличие |
|  |  | Тормозная система с ABS |  | Наличие |
|  |  | Комфорт |  |  |
|  |  | Водительское сидение стандарт (с регулировкой подушки по горизонтали и регулировкой угла наклона спинки) |  | Наличие |
|  |  | Круиз-контроль |  | Наличие |
|  |  | Электростеклоподъемники |  | Наличие |
|  |  | Бортовой компьютер |  | Наличие |
|  |  | Система вентиляции, отопления |  |  |
|  |  | Система отопления и вентиляции с ручной регулировкой |  | Наличие |
|  |  | Фильтр салона |  | Наличие |
|  |  | Прочее |  |  |
|  |  | Запасное колесо |  | Наличие |
|  |  | Утеплитель радиатора |  | Наличие |
|  |  | Инструмент (домкрат, баллонный ключ) |  | Наличие |
|  |  | Знак аварийной остановки |  | Наличие |
|  |  | Аптечка |  | Наличие |
|  |  | Дополнительные опции |  |  |
|  |  | Предпусковой подогреватель-отопитель |  | Наличие |
|  |  | Сцепное устройство с тяговым крюком вынесенное под задний срез фургона |  | Наличие |
|  |  | Розетка подключения светового оборудования прицепа от сети автомобиля |  | Наличие |
|  |  | Фургон |  |  |
|  |  | Тип кузова фургона |  | Каркасный с глухой перегородкой в средней части, делящей фургон на пассажирский и технологический отсеки прямоугольной формы с плоской крышей, без скосов окрашен (цвет окраски – белый) |
|  |  | Каркас фургона |  | Труба профильная |
|  |  | Основание фургона (надрамник) |  | Сварная конструкция из двух продольных лонжеронов (швеллеров) и поперечных балок (профиль прямоугольного сечения), соединение швеллеров и поперечных балок усилено укосинами из трубы профильной, окрашенное |
|  |  | Внешняя обшивка фургона |  | Оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5мм, покрытая полимерно-порошковым составом (RAL), стыки между листами заполняются герметиками ms-полимер |
|  |  | Обрамление фургона |  | Уголок оцинкованный толщиной не менее 1,5 мм, покрытый полимерно-порошковым составом (RAL) |
|  |  | Крепление фургона на шасси |  | Осуществляется стремянками и металлическими щеками с болтовыми соединениями, предотвращающие боковое смещение фургона. Передние крепление лонжеронов фургона и шасси осуществляется не жестко (с помощью демпфирующих элементов) |
|  |  | Пассажирский отсек |  |  |
|  |  | Внутренние размеры | мм | Длина – 1900 |
|  |  | Двери |  | Боковая одинарная распашная шириной не менее 700 мм, с углом открывания 180 град., с фиксацией в открытом положение, поручнем в проеме, резиновым уплотнителем и глухим окном размером не менее 570х300 мм, отделка порога - рифленый алюминий. |
|  |  | Облицовка дверного проема |  | Оцинкованная сталь, окрашенная полимерно-порошковым составом (RAL) под цвет фургона. Над проемом – водоотталкивающий козырек |
|  |  | Фурнитура двери |  | Внутренний замок с механической блокировкой от самопроизвольного открывания во время движения, оцинкованные петли |
|  |  | Доступ |  | Выдвижная лестница, стальная, окрашенная полимерно-порошковым составом (RAL) под боковой дверью |
|  |  | Окно в стальной раме с одинарным остеклением раздвижное |  | По левому борту |
|  |  | Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором (с фиксацией в открытом положении) | шт. | 1 |
|  |  | Калорифер от системы ДВС (12 В или 24В) | шт. | 1 |
|  |  | Автономный отопитель Планар | шт. | 1 |
|  |  | Переговорное устройство «Кабина-Кузов» | шт. | 1 |
|  |  | Сигнализатор открытия двери пассажирского отсека в кабине |  | Наличие |
|  |  | Шкаф для сушки спецодежды с перфорированной дверцами | шт. | 1 |
|  |  | Складной столик | шт. | 1 |
|  |  | Огнетушитель | шт. | 1 |
|  |  | Аптечка | шт. | 1 |
|  |  | Покрытие пола |  | Износоустойчивый линолеум типа «автолин» |
|  |  | Внутренняя обшивка |  | Ламинированная фанера толщиной не менее 6 мм |
|  |  | Уголки и плинтусы |  | Рифленый алюминий |
|  |  | Технологический отсек |  |  |
|  |  | Двери |  | Двойная распашная в задней части с фиксацией в открытом положении и поручнем с правой стороны. |
|  |  | Облицовка дверного проема |  | Оцинкованная сталь, окрашенная полимерно-порошковым составом (RAL) под цвет фургона. Над проемом – водоотталкивающий козырек |
|  |  | Доступ |  | Выдвижная лестница, стальная, окрашенная полимерно-порошковым составом (RAL) под правой дверью |
|  |  | Фурнитура |  | Оцинкованные штанговые запора с дельтовидными ручками, оцинкованные петли |
|  |  | Ниша для кислородного баллона (баллоны в комплект поставки не входят) |  | С правой стороны фургона в задней части с заниженным полом и креплением под кислородный баллон. Оборудована распашной дверью, для доступа с внешней стороны, с фиксацией в открытом положении и вентиляционной решеткой. Фурнитура – замок с возможностью запирания на ключ, оцинкованные петли |
|  |  | Ниша для пропанового баллона (баллоны в комплект поставки не входят) |  | С левой стороны фургона в задней части с заниженным полом и креплением под пропановый баллон. Оборудована распашной дверью, для доступа с внешней стороны, с фиксацией в открытом положении и вентиляционной решеткой. Фурнитура – замок с возможностью запирания на ключ, оцинкованные петли |
|  |  | Верстак |  | По левому борту с тумбой, с левой стороны оборудован тисками с шириной губок 200 мм |
|  |  | Тумба верстака |  | Не менее 4 выдвижных ящика, шириной не менее 350 мм с фиксацией в закрытом положении для исключения открывания во время движения |
|  |  | Окно стальной раме с одинарным остеклением глухое |  | По левому борту над верстаком |
|  |  | Стеллаж |  | Вдоль правого борта с двумя распашными дверьми, с возможностью запирания для исключения открывания во время движения из перфорированного металла окрашенный полимерно-порошковым составом (RAL) |
|  |  | Полки стеллажа |  | С отбортовкой 20 мм, для исключения соскальзывания груза |
|  |  | Внутренняя обшивка |  | Ламинированная фанера толщиной не менее 6 мм |
|  |  | Покрытие пола |  | Рифленая сталь толщиной не менее 3 мм, окрашенная полимерно-порошковым составом (RAL) |
|  |  | Отбортовка |  | Оцинкованная сталь шириной не менее 150 мм толщиной не менее 0,5мм, покрытая полимерно-порошковым составом (RAL) |

Приложение № 1

Логотип компании:

Логотип ГУП РК «Вода Крыма» состоит из контура Крыма, руками, оберегащими каплю, фирменной надписи «ВОДА КРЫМА» и «ГОСУДАСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, которая является неотъемлемой частью логотипа.